Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: DUDiM.272.8.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup remontera drogowego „Patcher” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Aleksandrowie Kujawskim”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera drogowego wraz z podwoziem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s 
w Odolionie, służącego do napraw uszkodzonych i zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych w tym do likwidacji ubytków oraz dużych spękań przy zastosowaniu grysu 
i emulsji asfaltowej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej są wbudowywane pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera drogowego wraz z podwoziem w ilości 1 sztuka.

2. Wymagania techniczne podwozia:

1)  urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2022;

2) ładowność min. 10 000 kg;

3) masa min. 2800 kg;

4) długość całkowita min. 6550 mm;

5) szerokość całkowita min 2550 mm;

6) wysokość całkowita min. 1300 mm;

7) wywrót/kąt wywrotu (do tyłu, na boki): trójstronny 40/40°;

8) wysokość burty min. 500 mm;

9) instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy;

10) hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy;

11) błotniki plastikowe 4 szt;

12) oświetlenie z odblaskami;

13) centralny system ryglowania ściany.

3. Wymagania techniczne remontera drogowego:

1)  urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2022 montowany na podwoziu 
o wyżej wymienionych wymaganiach technicznych,

2) pojemność zbiornika emulsji asfaltowej wynosi minimum 1000 litrów;

3) zbiornik emulsji wyposażony w instalację ogrzewania z palnikiem, termostat i sterowanie automatyczne utrzymujące zadaną temperaturę;

4) zębata pompa emulsji zamontowana na zewnątrz zbiornika, posiadająca ogrzewanie płaszczowe od silnika, zabezpieczana filtrem, napędzana hydraulicznie;

5) mechaniczny wskaźnik wypełnienia zbiornika;

6) instalacja do emulsji wyposażona w system recyrkulacji;

7) dwa zbiorniki na kruszywo o pojemności min. 1,5 m3 i min. 2,5 m3 lub jeden zbiornik dwukomorowy o łącznej pojemności min. 4,0 m3 asymetrycznie dzielony przegrodą wg podanych wyżej pojemności;

8) zbiorniki lub jeden niesymetrycznie dzielony zbiornik na kruszywo wyposażony w dwa oddzielne dla każdej frakcji grysu podajniki ślimakowe napędzane hydraulicznie;

9) główna pompa hydrauliczna napędzana silnikiem spalinowym chłodzonym cieczą;

10) ramię robocze remontera zamontowane z tyłu maszyny umożliwiające pracę operatora 
w odległości min. 4,0 m od maszyny. Ramię sterowane pulpitem przez operatora znajdującego się na zewnątrz maszyny;

11) głowica robocza umożliwiająca pracę w różnych trybach tj. tylko nadmuch powietrza, tylko natrysk emulsji, podawanie grysu otoczonego emulsją, podawanie tylko grysu różnej frakcji;

12) masa własna remontera - maksymalnie 3100 kg;

13) dodatkowy przewód powietrza (tzw. by-pass) zamocowany na ramieniu remontera, tworzący system redukcji ciśnienia powietrza w głównej rurze, a tym samym umożliwiający regulację prędkości podawanego grysu;

14) dwie lampy błyskowe ostrzegawcze pomarańczowe zamontowana z tyłu remontera u góry po lewej i prawej stronie oraz strzała do sygnalizacji kierunku omijania remontera przez inne pojazdy zamontowana na remonterze z tyłu pojazdu z możliwością wyświetlania pozycji: strzała w lewo, strzała w prawo, krzyż;

15) podest z drabinką umożliwiający dostęp do silnika maszyny;

16) system oparty na GPS, pozwalający na zbieranie informacji o wykonywanej pracy 
i lokalizacji maszyny;

17) system ostrzegający o zbliżającym się terminie serwisu wraz z listą potrzebnych części zamiennych oraz zakresem prac serwisowych;

18) system telemetryczny oparty na połączeniu GSM i GPS umożliwiający:

a) śledzenie pozycji maszyny w czasie rzeczywistym,

b) pomiar ilości zużytego materiału przypisany do współrzędnych GPS każdego miejsca remontu,

c) pomiar warunków otoczenia (temperatura, wilgotność),

d) kontrolę podstawowych parametrów pracy remontera,

e) powiadamianie w przypadku wystąpienia awarii na zadeklarowany adres email lub nr telefonu komórkowego.

4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi 
i eksploatacji dostarczonego sprzętu w cenie oferty,

2) przedmiot umowy wykonawca dostarczy w terminie do 24 dni od daty zawarcia umowy, na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów i napraw w okresie gwarancyjnym.

6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 12 miesięcy od daty odbioru remontera drogowego wraz z podwoziem (wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji; okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu).

7. Wykonawca dostarczy wraz z remonterem drogowym i podwoziem instrukcję obsługi remontera drogowego oraz podwozia w języku polskim, katalog części zamiennych w języku polskim, karty gwarancyjne oraz deklaracje zgodności CE.

8. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem dokumenty (wymagane atesty) 
i musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami.

9. Przedstawione wymagania techniczne urządzenia są bezwzględnie wymagane od Wykonawcy. W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiający odrzuci ofertę.